|  | Общество с ограниченной ответственностью СпецМаш 141983 г. Дубна Московской области, ул. Жуковского, д. 2, тел. (49621) 5-15-72 факс (49621) 2-49-36; из Москвы – код (221) e-mail: spets@rostehmash.ru. |
| --- | --- |

ООО «СПЕЦМАШ» принимает заказы на изготовление вездеходов - автомобилей высокой проходимости АЗИМУТ-299201.

Плавающий вездеход АЗИМУТ-299201, на шинах низкого давления, обеспечивает передвижение людей и перевозку грузов преимущественно по снежному и заболоченному бездорожью. Вездеход способен преодолевать глубокий снежный покров и переувлажненные (до жидкотекущего состояния) глины, суглинки, участки местности, покрытые слоем органической массы (торфа, ила), а также естественные и искусственные уклоны, склоны, траншеи, отвалы, с возможностью преодоления вплавь небольших водных преград.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Модель вездехода |  |  | 299201 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |  |
| Количество мест для сидения, включая место водителя |  |  | 2+3+2 |
| Полная масса вездехода, кг - на дорогах с твердым покрытием - на слабонесущих грунтах и воде |  |  | 2800 2400 |
| Снаряженная масса вездехода, кг |  |  | 1900 |
| Номинальная грузоподъемность, кг - на дорогах с твердым покрытием - на слабонесущих грунтах и воде |  |  | 900 500 |
| Габаритные размеры, мм - длина - высота - ширина |  |  | 5180 2374 2540 |
| Колея, мм |  |  | 1910 |
| База, мм |  |  | 3040 |
| Дорожный просвет, мм |  |  | 388 |
| Максимальная скорость движения вездехода при полной массе, км/ч, не менее |  |  | 70 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый вездеходом при полной массе, % (°), не менее |  |  | 70 (35) |
| Максимальный косогор, преодолеваемый на участке сухого и твердого грунта (угол поперечной устойчивости), % (°), не менее |  |  | 36 (20) |
| Контрольный расход топлива при движении по дороге с твердым покрытием с постоянной скоростью 40 км/ч на четвертой передаче. л/100 км пути |  |  | 18 |
| Топливный бак (основной), л |  |  | 70 |
| Двигатель |  |  |  |
| Модель | ВАЗ-21214 | ВАЗ-2123 | ВАЗ-21213 |
| Тип двигателя | Бензиновый с впрыском топлива |  | Бензиновый карбюраторный |
| Рабочий объем, л | 1,689 | 1,689 | 1,689 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 58 (78,9) | 58,5 (79,6) | 58 (78,9) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) , не менее | 127 (12,9) | 127,5 (13) | 127 (12,9) |
| Подвеска | независимая на поперечных качающихся рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, на гидропневматических амортизационных стойках двухстороннего действия. |  |  |
| Шины | 1300х550-21" «АРКТИКТРАНС» c самоочищающими грунтозацепами |  |  |
| Рулевое управление | интегрального типа с встроенным гидроусилителем |  |  |
| Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная; тормоза – дисковые |  |  |
| Кузов | стеклопластиковый на основе полиэфирных смол, изготовлен по каркасно-панельной технологии |  |  |

Стоимость базовой комплектации автомобиля  - 930тыс рублей

e-mail: spetsauto@rostehmash.ru.